ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

| 1.1 | Produktidentifikator |
| --- | --- |

|  | Cola-Traube Aroma (052.595). |
| --- | --- |

| 1.2 | Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird |
| --- | --- |

|  | Relevante identifizierte Verwendungen |
| --- | --- |

|  | PC 0.79 - Geschmacksstoffe , Industrielle Verwendungen |
| --- | --- |

| 1.3 | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt |
| --- | --- |

|  | Lieferant Hertz & Selck GmbH & Co.. |
| --- | --- |

|  | Straße : Tarpenring 23 |
| --- | --- |
|  | Postleitzahl/Ort : 22419 Hamburg |
|  | Telefon : +49 40 432576-0 |
|  | E-Mail (fachkundige Person) : safety@hertz-selck.de |

| 1.4 | Notrufnummer |
| --- | --- |

|  | +49 40 4325760 (6 – 18 Uhr). |
| --- | --- |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

| 2.1 | Einstufung des Stoffs oder Gemischs |
| --- | --- |

|  | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
| --- | --- |

|  | Flam. Liq. 3 ; H226 - Entzündbare Flüssigkeiten : Kategorie 3 ; Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| --- | --- |
|  | Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisierung der Haut : Kategorie 1 ; Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
|  | Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewässergefährdend : Chronisch 3 ; Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

| 2.2 | Kennzeichnungselemente |
| --- | --- |

|  | Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
| --- | --- |

|  | Gefahrenpiktogramme |
| --- | --- |

|  | Flamme (GHS02) · Ausrufezeichen (GHS07) |
| --- | --- |

|  | Signalwort |
| --- | --- |

|  | Achtung |
| --- | --- |

|  | Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung |
| --- | --- |

|  | Limettenöl ; CAS-Nr. : 90063-52-8 |
| --- | --- |
|  | Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 |
|  | Orangenöl ; CAS-Nr. : 8028-48-6 |

|  | Gefahrenhinweise |
| --- | --- |

|  | H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| --- | --- | --- |
|  | H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
|  | H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

|  | Sicherheitshinweise |
| --- | --- |

|  | P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. |
| --- | --- | --- |
|  | P233 | Behälter dicht verschlossen halten. |
|  | P240 | Behälter und zu befüllende Anlage erden. |
|  | P333+P313 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
|  | P302+P352 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. |
|  | P403+P235 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |

| 2.3 | Sonstige Gefahren |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| 3.2 | Gemische |
| --- | --- |

|  | Gefährliche Inhaltsstoffe |
| --- | --- |

|  | ETHANOL ; REACH-Nr. : 01-2119457610-43 ; EG-Nr. : 200-578-6; CAS-Nr. : 64-17-5. Gewichtsanteil :; ≥ 20 - < 25 %. Einstufung 1272/2008 [CLP] :; Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319.. |
| --- | --- |

|  | Limettenöl ; REACH-Nr. : 01-2120138646-51 ; EG-Nr. : 290-010-3; CAS-Nr. : 90063-52-8. Gewichtsanteil :; ≥ 1 - < 2,5 %. Einstufung 1272/2008 [CLP] :; Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Repr. 2 ; H361 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411.. |
| --- | --- |

|  | Zimtaldehyd ; REACH-Nr. : 01-2119935242-45 ; EG-Nr. : 203-213-9; CAS-Nr. : 104-55-2. Gewichtsanteil :; ≥ 0,1 - < 0,5 %. Einstufung 1272/2008 [CLP] :; Acute Tox. 4 ; H312 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319.. |
| --- | --- |

|  | Orangenöl ; EG-Nr. : 232-433-8; CAS-Nr. : 8028-48-6. Gewichtsanteil :; ≥ 0,1 - < 0,25 %. Einstufung 1272/2008 [CLP] :; Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 1 ; H410.. |
| --- | --- |

|  | Zusätzliche Hinweise |
| --- | --- |

|  | Das Gemisch enthält keinen der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind. |
| --- | --- |

|  | Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16. |
| --- | --- |

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

| 4.1 | Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen |
| --- | --- |

|  | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). |
| --- | --- |

|  | Nach Einatmen Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.. |
| --- | --- |

|  | Bei Hautkontakt Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.. |
| --- | --- |

|  | Nach Augenkontakt Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.. |
| --- | --- |

|  | Nach Verschlucken Mund gründlich mit Wasser ausspülen.. |
| --- | --- |

| 4.2 | Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen |
| --- | --- |

|  | Bisher keine Symptome bekannt. |
| --- | --- |

| 4.3 | Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

| 5.1 | Löschmittel |
| --- | --- |

|  | Geeignete Löschmittel Kohlendioxid (CO2) , alkoholbeständiger Schaum , Löschpulver , Wassernebel .. |
| --- | --- |

|  | Ungeeignete Löschmittel Wasservollstrahl. |
| --- | --- |

| 5.2 | Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren |
| --- | --- |

|  | Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid |
| --- | --- |

| 5.3 | Hinweise für die Brandbekämpfung |
| --- | --- |

|  | Geeignetes Atemschutzgerät benutzen. |
| --- | --- |

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

| 6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren |
| --- | --- |

|  | Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen. |
| --- | --- |

| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen |
| --- | --- |

|  | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. |
| --- | --- |

| 6.3 | Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung |
| --- | --- |

|  | Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Den betroffenen Bereich belüften. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. |
| --- | --- |

| 6.4 | Verweis auf andere Abschnitte |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

| 7.1 | Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung |
| --- | --- |

|  | Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. |
| --- | --- |

|  | Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene |
| --- | --- |

|  | Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. |
| --- | --- |

| 7.2 | Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten |
| --- | --- |

|  | Anforderungen an Lagerräume und Behälter |
| --- | --- |

|  | Fußböden sollten undurchlässig, flüssigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. |
| --- | --- |

|  | Zusammenlagerungshinweise |
| --- | --- |

|  | Lagerklasse (TRGS 510) : 3. |
| --- | --- |

|  | Weitere Angaben zu Lagerbedingungen |
| --- | --- |

|  | Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. |
| --- | --- |

| 7.3 | Spezifische Endanwendungen |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

| 8.1 | Zu überwachende Parameter |
| --- | --- |

|  | Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D ) |
| --- | --- |

|  | Arbeitsplatzgrenzwerte |
| --- | --- |

|  | ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 |
| --- | --- |

|  | Grenzwerttyp (Herkunftsland) :; TRGS 900 ( D ). Grenzwert :; 200 ppm / 380 mg/m3. Spitzenbegrenzung :; 4(II). Bemerkung :; Y. Version :; 02.07.2021. |
| --- | --- |

|  | Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D ) |
| --- | --- |

|  | Grenzwerttyp (Herkunftsland) :; Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D ). Grenzwert :; 50 mg/m3. |
| --- | --- |
|  | Grenzwerttyp (Herkunftsland) :; Gehalt an Kohlenwasserstoffen (aliphatisch C6-C14, aromatisch C9-C14). Grenzwert :; <= 1 %. |

|  | DNEL-/PNEC-Werte |
| --- | --- |

|  | DNEL/DMEL |
| --- | --- |

|  | ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 |
| --- | --- |

|  | Grenzwerttyp : | DNEL Verbraucher (lokal) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Dermal |
|  | Expositionshäufigkeit : | Kurzzeitig |
|  | Grenzwert : | 950 mg/m3 |

|  | Grenzwerttyp : | DNEL Verbraucher (systemisch) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Einatmen |
|  | Expositionshäufigkeit : | Langzeitig |
|  | Grenzwert : | 950 mg/m3 |

|  | Grenzwerttyp : | DNEL Verbraucher (systemisch) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Oral |
|  | Expositionshäufigkeit : | Langzeitig |
|  | Grenzwert : | 87 mg/kg |

|  | Grenzwerttyp : | DMEL Arbeiter (lokal) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Einatmen |
|  | Expositionshäufigkeit : | Kurzzeitig |
|  | Grenzwert : | 1900 mg/m3 |

|  | Grenzwerttyp : | DMEL Arbeiter (systemisch) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Dermal |
|  | Expositionshäufigkeit : | Langzeitig |
|  | Grenzwert : | 343 mg/kg KG/Tag |

|  | Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 |
| --- | --- |

|  | Grenzwerttyp : | DNEL Verbraucher (systemisch) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Einatmen |
|  | Expositionshäufigkeit : | Langzeitig |
|  | Grenzwert : | 0,725 mg/m3 |

|  | Grenzwerttyp : | DNEL Verbraucher (systemisch) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Dermal |
|  | Expositionshäufigkeit : | Langzeitig |
|  | Grenzwert : | 0,417 mg/kg KG/Tag |

|  | Grenzwerttyp : | DNEL Verbraucher (systemisch) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Oral |
|  | Expositionshäufigkeit : | Langzeitig |
|  | Grenzwert : | 0,417 mg/kg KG/Tag |

|  | Grenzwerttyp : | DMEL Arbeiter (systemisch) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Einatmen |
|  | Expositionshäufigkeit : | Langzeitig |
|  | Grenzwert : | 4,11 mg/m3 |

|  | Grenzwerttyp : | DMEL Arbeiter (systemisch) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Dermal |
|  | Expositionshäufigkeit : | Langzeitig |
|  | Grenzwert : | 1,17 mg/kg KG/Tag |

|  | PNEC |
| --- | --- |

|  | ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 |
| --- | --- |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Gewässer, Süßwasser) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 0,96 mg/l |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Gewässer, zeitweise Freisetzung) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 2,75 mg/l |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Gewässer, Meerwasser) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 0,79 mg/l |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Sediment, Süßwasser) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 3,6 mg/kg |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Sediment, Meerwasser) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 2,9 mg/kg Trockengewicht |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Boden) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 0,63 mg/kg Trockengewicht |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Kläranlage) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 580 mg/l |

|  | Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 |
| --- | --- |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Gewässer, Süßwasser) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 3,21 µg/l |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Gewässer, Meerwasser) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 0,321 µL/L |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Sediment, Süßwasser) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 40,7 µg/kg |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Sediment, Meerwasser) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 4,07 µg/kg |

|  | Grenzwerttyp : | PNEC (Boden) |
| --- | --- | --- |
|  | Grenzwert : | 6,26 µg/kg |

| 8.2 | Begrenzung und Überwachung der Exposition |
| --- | --- |

|  | Persönliche Schutzausrüstung |
| --- | --- |

|  | Augen-/Gesichtsschutz |
| --- | --- |

|  | Geeigneter Augenschutz Gestellbrille mit Seitenschutz. |
| --- | --- |

|  | Hautschutz |
| --- | --- |

|  | Handschutz |
| --- | --- |

|  | Einmalhandschuhe. |
| --- | --- |

|  | Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk) |
| --- | --- |

|  | Empfohlene Handschuhfabrikate : Dermatril P , EN ISO 374 |
| --- | --- |

|  | Körperschutz |
| --- | --- |

|  | Overall , Laborkittel |
| --- | --- |

|  | Empfohlenes Material : Naturfaser (z.B. Baumwolle) |
| --- | --- |

|  | Atemschutz |
| --- | --- |

|  | Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung , Aerosol- oder Nebelbildung. |
| --- | --- |

|  | Allgemeine Hinweise |
| --- | --- |

|  | Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. |
| --- | --- |

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

| 9.1 | Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften |
| --- | --- |

|  | Farbe :; farblos. Geruch :; charakteristisch. |
| --- | --- |

|  | Sicherheitstechnische Kenngrößen |
| --- | --- |

|  | Aggregatzustand :; flüssig. Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :; ( 1013 hPa ); Keine Daten verfügbar. Siedebeginn und Siedebereich :; ( 1013 hPa ); ca.; 120; °C. Zersetzungstemperatur :; ( 1013 hPa ); Keine Daten verfügbar. Flammpunkt :; 29; °C. Zündtemperatur :; Keine Daten verfügbar. Untere Explosionsgrenze :; Keine Daten verfügbar. Obere Explosionsgrenze :; Keine Daten verfügbar. Dampfdruck :; ( 50 °C ); Keine Daten verfügbar. Dichte :; ( 20 °C ); 0,971 - 1,011; g/cm3. Wasserlöslichkeit :; ( 20 °C ); Keine Daten verfügbar. pH-Wert :; 6,1. log P O/W :; Keine Daten verfügbar. Viskosität :; ( 20 °C ); Keine Daten verfügbar. Kinematische Viskosität :; ( 40 °C ); Keine Daten verfügbar. Geruchsschwelle :; Keine Daten verfügbar. Verdampfungsgeschwindigkeit :; Keine Daten verfügbar. |
| --- | --- |

|  | Entzündbare Feststoffe :; Keine Daten verfügbar.. Entzündbare Gase :; Keine Daten verfügbar.. Explosive Eigenschaften :; Keine Daten verfügbar.. |
| --- | --- |

| 9.2 | Sonstige Angaben |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

| 10.1 | Reaktivität |
| --- | --- |

|  | Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. |
| --- | --- |

| 10.2 | Chemische Stabilität |
| --- | --- |

|  | Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. |
| --- | --- |

| 10.3 | Möglichkeit gefährlicher Reaktionen |
| --- | --- |

|  | Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. |
| --- | --- |

| 10.4 | Zu vermeidende Bedingungen |
| --- | --- |

|  | Im Gasraum geschlossener Gebinde können sich, insbesondere bei Wärmeeinwirkung, Dämpfe entzündlicher Lösemittel ansammeln. Feuer und Zündquellen sind deshalb fernzuhalten. |
| --- | --- |

| 10.5 | Unverträgliche Materialien |
| --- | --- |

|  | Starke Säure , Starke Lauge , Oxidationsmittel. |
| --- | --- |

| 10.6 | Gefährliche Zersetzungsprodukte |
| --- | --- |

|  | Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. |
| --- | --- |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| 11.1 | Angaben zu toxikologischen Wirkungen |
| --- | --- |

|  | Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. |
| --- | --- |

|  | Akute Toxizität |
| --- | --- |

|  | Akute orale Toxizität |
| --- | --- |

|  | Parameter : | LD50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Oral |
|  | Spezies : | Ratte |
|  | Wirkdosis : | 10470 mg/kg |

|  | Parameter : | LD50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Oral |
|  | Spezies : | Ratte |
|  | Wirkdosis : | 2220 mg/kg |

|  | Akute dermale Toxizität |
| --- | --- |

|  | Parameter : | LD50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Dermal |
|  | Spezies : | Kaninchen |
|  | Wirkdosis : | > 2000 mg/kg |

|  | Parameter : | LD50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Dermal |
|  | Spezies : | Ratte |
|  | Wirkdosis : | > 2220 mg/kg |
|  | Methode : | OECD 402 |

|  | Parameter : | LD50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Dermal |
|  | Spezies : | Kaninchen |
|  | Wirkdosis : | 1260 mg/kg |
|  | Expositionsdauer : | 24 h |

|  | Akute inhalative Toxizität |
| --- | --- |

|  | Parameter : | LC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Einatmen |
|  | Spezies : | Ratte |
|  | Wirkdosis : | 117 - 225 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 4 h |

|  | Parameter : | LC50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Einatmen |
|  | Spezies : | Ratte |
|  | Wirkdosis : | 68,88 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 4 h |

|  | Ätzwirkung |
| --- | --- |

|  | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut |
| --- | --- |

|  | Parameter : | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Kaninchen |
|  | Ergebnis : | Nicht reizend |
|  | Methode : | OECD 404 |

|  | Schwere Augenschädigung/-reizung |
| --- | --- |

|  | Parameter : | Schwere Augenschädigung/-reizung ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Kaninchen |
|  | Ergebnis : | Leicht reizend |
|  | Methode : | OECD 405 |

|  | Sensibilisierung der Atemwege/Haut |
| --- | --- |

|  | Sensibilisierung der Haut |
| --- | --- |

|  | Parameter : | Sensibilisierung der Haut ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Maus |
|  | Ergebnis : | Nicht sensibilisierend. |
|  | Methode : | OECD 429 |

|  | Parameter : | Sensibilisierung der Haut ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Meerschweinchen |
|  | Ergebnis : | Sensibilisierend. |

|  | Toxizität nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch) |
| --- | --- |

|  | Subakute orale Toxizität |
| --- | --- |

|  | Parameter : | NOAEL(C) ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Expositionsweg : | Oral |
|  | Spezies : | Maus |
|  | Wirkdosis : | 656 mg/kg KG/Tag |
|  | Expositionsdauer : | 14 D |

|  | CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) |
| --- | --- |

|  | Karzinogenität |
| --- | --- |

|  | Parameter : | NOEL(C) ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Ratte |
|  | Wirkdosis : | > 3000 mg/kg |
|  | Expositionsdauer : | 24 Monat(e) |
|  | Methode : | OECD 451 |

|  | Keimzellmutagenität |
| --- | --- |

|  | In-vitro-Mutagenität |
| --- | --- |

|  | Parameter : | In-vitro-Mutagenität ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Salmonella typhimurium |
|  | Ergebnis : | Negativ. |
|  | Methode : | OECD 471 (Ames Test) |

|  | Reproduktionstoxizität |
| --- | --- |

|  | Mögliche schädliche Wirkungen auf die Entwicklungstoxizität |
| --- | --- |

|  | Parameter : | NOAEL(C) ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Ratte |
|  | Wirkdosis : | 5200 mg/kg |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1 | Toxizität |
| --- | --- |

|  | Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. |
| --- | --- |

|  | Aquatische Toxizität |
| --- | --- |

|  | Akute (kurzfristige) Fischtoxizität |
| --- | --- |

|  | Parameter : | LC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Leuciscus idus (Goldorfe) |
|  | Wirkdosis : | 8140 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 48 h |

|  | Parameter : | LC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |
|  | Wirkdosis : | 13000 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 96 h |
|  | Methode : | OECD 203 |

|  | Parameter : | LC50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Danio rerio (Zebrabärbling) |
|  | Wirkdosis : | 3,9 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 96 h |

|  | Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere |
| --- | --- |

|  | Parameter : | EC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Daphnia magna (Großer Wasserfloh) |
|  | Wirkdosis : | 9268 - 14221 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 48 h |

|  | Parameter : | EC50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Daphnia pulex (Wasserfloh) |
|  | Wirkdosis : | 3,21 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 48 h |

|  | Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien |
| --- | --- |

|  | Parameter : | EC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Chlorella vulgaris |
|  | Wirkdosis : | 275 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 72 h |
|  | Methode : | OECD 201 |

|  | Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien |
| --- | --- |

|  | Parameter : | NOEC ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Pseudokirchneriella subcapitata |
|  | Wirkdosis : | 31,6 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 72 h |
|  | Methode : | OECD 201 |

|  | Toxizität für Mikroorganismen |
| --- | --- |

|  | Parameter : | EC50 ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Spezies : | Pseudomonas putida |
|  | Wirkdosis : | 6500 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 16 h |

|  | Parameter : | EC50 ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Wirkdosis : | 71 mg/l |
|  | Expositionsdauer : | 3 h |

| 12.2 | Persistenz und Abbaubarkeit |
| --- | --- |

|  | Biologischer Abbau |
| --- | --- |

|  | Parameter : | Biologischer Abbau ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Abbaurate : | 94 % |
|  | Bewertung : | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). |
|  | Methode : | OECD 301E |

|  | Parameter : | Biologischer Abbau ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Abbaurate : | 61 % |
|  | Testdauer : | 14 D |
|  | Bewertung : | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). |

| 12.3 | Bioakkumulationspotenzial |
| --- | --- |

|  | Parameter : | Biokonzentrationsfaktor (BCF) ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Wert : | 0,66 - 3,2 |

|  | Parameter : | Biokonzentrationsfaktor (BCF) ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Wert : | 8 |

|  | Parameter : | Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Wert : | -0,31 |

|  | Parameter : | Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) ( Zimtaldehyd ; CAS-Nr. : 104-55-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Wert : | 2,1 |
|  |  | 25 °C |

|  | Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. |
| --- | --- |

| 12.4 | Mobilität im Boden |
| --- | --- |

|  | Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. |
| --- | --- |

|  | Adsorption |
| --- | --- |

|  | Parameter : | Henry-Konstante ( ETHANOL ; CAS-Nr. : 64-17-5 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Wirkdosis : | 0,00013 Pa.m3/mol |

| 12.5 | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung |
| --- | --- |

|  | Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. |
| --- | --- |

|  | Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. |
| --- | --- |

| 12.6 | Andere schädliche Wirkungen |
| --- | --- |

|  | Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. |
| --- | --- |

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

| 13.1 | Verfahren der Abfallbehandlung |
| --- | --- |

|  | Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. |
| --- | --- |

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

| 14.1 | UN-Nummer |
| --- | --- |

|  | UN 1197 |
| --- | --- |

| 14.2 | Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung |
| --- | --- |

|  | Landtransport (ADR/RID) EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG. |
| --- | --- |

|  | Seeschiffstransport (IMDG) EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID. |
| --- | --- |

|  | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID. |
| --- | --- |

| 14.3 | Transportgefahrenklassen |
| --- | --- |

|  | Landtransport (ADR/RID) Klasse(n) :; 3. Klassifizierungscode :; F1. Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) :; 30. Tunnelbeschränkungscode :; D/E. Sondervorschriften :; LQ 5 l · E 1 · Beförderung in Gefäßen mit einem Fassungsraum von höchstens 450 Litern unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID.. Gefahrzettel :; 3.. |
| --- | --- |

|  | Seeschiffstransport (IMDG) Klasse(n) :; 3. EmS-Nr. :; F-E / S-D. Sondervorschriften :; LQ 5 l · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 450 l). Gefahrzettel :; 3.. |
| --- | --- |

|  | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) Klasse(n) :; 3. Sondervorschriften :; E 1. Gefahrzettel :; 3.. |
| --- | --- |

| 14.4 | Verpackungsgruppe |
| --- | --- |

|  | III |
| --- | --- |

| 14.5 | Umweltgefahren |
| --- | --- |

|  | Landtransport (ADR/RID) : Nein |
| --- | --- |
|  | Seeschiffstransport (IMDG) : Nein |
|  | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein |

| 14.6 | Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

| 15.1 | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch |
| --- | --- |

|  | EU-Vorschriften |
| --- | --- |

|  | Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen |
| --- | --- |

|  | Verwendungsbeschränkungen |
| --- | --- |

|  | Verwendungsbeschränkung gemäß REACH Anhang XVII Nr. : 3, 40, 75 |
| --- | --- |

|  | Nationale Vorschriften |
| --- | --- |

|  | Technische Anleitung Luft (TA-Luft) |
| --- | --- |

|  | Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5. II) : < 5 % |
| --- | --- |

|  | Wassergefährdungsklasse |
| --- | --- |

|  | Einstufung gemäß AwSV - Klasse : 2 (Deutlich wassergefährdend) |
| --- | --- |

|  | Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen |
| --- | --- |

|  | Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) |
| --- | --- |

|  | Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) : entzündbar |
| --- | --- |

| 15.2 | Stoffsicherheitsbeurteilung |
| --- | --- |

|  | Es liegen keine Informationen vor. |
| --- | --- |

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| 16.1 | Änderungshinweise |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

| 16.2 | Abkürzungen und Akronyme |
| --- | --- |

|  | ADR; Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter. auf der Straße. AGW; Arbeitsplatzgrenzwert. ATE; Schätzwert akuter Toxizität. AwSV; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. CAS; Chemical Abstract Service. CLP; Einstufung, Kenzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. CMR; karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch. EC50; mittlere effektive Dosis. ECHA; Europäische Chemikalienagentur. EG; Europäische Gemeinschaft. DNEL; Derived No-Effect Level. ECHA; Europäische Chemikalienagentur. GHS; Globally Harmonized System. IATA; Internationale Luftverkehrsvereinigung. IATA-DGR; IATA-Gefahrgutvorschriften. ICAO; Internationale Zivilluftfahrt-Organisation. ICAO-TI; Technische Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr. IMDG; Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr. LC50; Letale Konzentration 50%. LD50; Letale Dosis 50%. LOEC; Lowest Observed Effect Concentration. LQ; begrenzte Menge. MAK; Maximale Arbeitsplatz-Konzentration. MARPOL; Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe. n.a.; nicht anwendbar. NOEC; No Observed Effect Concentration. OECD; Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT; persistent, bioakkumulierbar und toxisch. PNEC; Predicted No-Effect Concentration. pOW; Verteilungskoeffinzient. RAC; Ausschuss für Risikobewertung. REACH; Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. RCP; repräsentativer Konzentrationspfad. RID; Regelung zur internationale Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. STEL; Short-Term Exposure Limit. STOT; Spezifische Zielorgan-Toxizität. SVHC; besonders besorgniserregende Stoffe. TLV; Schwellengrenzwert. TRGS; Technische Regeln für Gefahrstoffe. TRK; Technische Richtkonzentration. TWA; Time-weighted-average. UN; Vereinte Nationen. VOC; flüchtige organische Verbindungen. vPvB; sehr persistent und sehr bioakkumulierbar. WGK; Wassergefährdungsklasse. |
| --- | --- |

| 16.3 | Wichtige Literaturangaben und Datenquellen |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

| 16.4 | Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
| --- | --- |

|  | Es liegen keine Informationen vor. |
| --- | --- |

| 16.5 | Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) |
| --- | --- |

|  | H225; Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.. H226; Flüssigkeit und Dampf entzündbar.. H304; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.. H312; Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.. H315; Verursacht Hautreizungen.. H317; Kann allergische Hautreaktionen verursachen.. H319; Verursacht schwere Augenreizung.. H361; Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.. H410; Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.. H411; Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. |
| --- | --- |

| 16.6 | Schulungshinweise |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

| 16.7 | Zusätzliche Angaben |
| --- | --- |

|  | Keine |
| --- | --- |

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.